LEKQ U2
SERRURE ELECTRIQUE  - RUPTURE DE COURANT

SPECIFICATIONS

La serrure électrique doit débloquer les poignées en cas de rupture de courant.

La serrure électrique doit permettre la manoeuvre du pêne demi-tour par la clé.

Le réglage en continu des pênes doit être de 20mm sans démontage du coffre de la serrure.

Le pêne dormant en acier inoxydable de la serrure électrique doit avoir une portée de 23mm en 1 tour de clé.

L’entraxe entre les pênes doit être de 60mm

La serrure électrique doit être conçue et fabriquée en Europe ou aux Etats-Unis.

La serrure électrique doit être disponible en argent ou dans l’un des RAL suivants: 6005, 6009, 7016, 9005 ou 9010.

Une paire de boutons rond en aluminium anodisé doit être inclus.

La serrure électrique doit pouvoir être installée sans modification sur des des profils carrés, ronds ou plats.

Le courant requis doit être de 0.3A.

La tension requise doit être de 12V AC ou DC.

PERFORMANCE

La serrure électrique doit être spécialement, conçue pour une utilisation en exterieur.

La serrure électrique doit avoir été testée sur 500 000 mouvements.

La serrure électrique doit nécessiter aucun entretien (pas de graissage)

La garantie du fabricant doit être de deux ans.

INSTALLATION

Aucune soudure ne sera necessaire pour installer la serrure électrique.

La serrure électrique doit être installée sur un modèle à 4 trous avec 2 vis BTR.

Le pêne demi tour de la serrure électrique doit pouvoir être utilisé pour des portes gauche ou droite.

Un gabarit de perçage optionnel (DRILL-FIX) doit être recommandé pour une parfaite installation.

MATERIEL

Le mécanisme doit être en acier inoxydable.

- Le boîtier de la serrure doit être en alumium. Le boîtier doit être thermolaqué pour resister aux intempéries et doit être conforme au label qualicoat.

Le boîtier doit être revêtu d’un revêtement métalique  KTL / E-coated et la serrure industrielle doit avoir une résistance à la corrosion de 500h aux brouillards salins selon la norme ISO 9227

La serrure électrique doit être entièrement étanche aux intempéries et à la poussière.

La serrure industrielle doit avoir une résistance aux UV de 500h.